Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky

Multifunkčný komunálny traktor s kabínou (napr. Kubota B2261 HST CAB alebo ekvivalent) - technická špecifikácia – minimálne/maximálne požiadavky:

• Motor typ D1305, vznetový, kvapalinou chladený, s nepriamym vstrekovaním paliva E-TVCS

• Počet valcov: min. 3

• Zdvihový objem: min. 1 260 cm3

• Maximálny výkon: min. 18,2 (24,8) kW (HP)

• Maximálny výkon na PTO: min. 14,6 (19,9) kW (HP)

• Menovité otáčky: min. 2 450 ot/min

• Vzduchový filter 2-stupňový, papierová vložka

• Typ prevodovky: hydrostatická

• Počet rýchlostných skupín: min. 3

• Pohon: 4×4

• Reverz

• Uzávierka diferenciálu na zadnej náprave

• Brzdy: kotúčové

• Riadenie: hydraulické

• Maximálna rýchlosť jazdy: min.  23 km/h

• Tempomat

• Vývodové hriadele (PTO)

• Zadný PTO: min. 500 ot/min

• Medzinápravový PTO: min 2 000 ot/min

• Celkový výkon čerpadla hydrauliky: min. 33 l/min

• Výkon čerpadla pre pracovnú hydrauliku/pre riadenie: min. 17/13 l/min

• Kategória zadného 3-bodového závesu Kat. 1

• Kategória predného 3-bodového závesu Kat. 1

• Maximálny zdvihový výkon/výkon na konci ramena: min. 950/750 kg

• Externé hydraulické okruhy vpredu/vzadu: min. 3/2

• Rozmery:

• Celková dĺžka: min: 2 600 – max. 3 200 mm

• Celková šírka: min.1 000 – max 1 405 mm

• Celková výška: min. 2 000 – max. 2 200 mm

• Rozchod kolies vpredu: min. 820 – max. 840 mm

• Rozchod kolies vzadu: min. 990 – max. 1 020 mm

• Rázvor: min 1 500 – max. 1 600 mm

• Minimálna svetlá výška: min. 280 mm

• Vnútorný priemer otáčania: max. 2,2 m

• Hmotnosť:

• Maximálne zaťaženie prednej nápravy: min. 2 400 kg

• Maximálne zaťaženie zadnej nápravy: min. 2 100 kg

• Maximálna hmotnosť prípojného vozidla: min. 2 900 kg

• Uzavretá kabína

• Klimatizácia/kúrenie

• Zásuvka 12 V

• Sedadlo s odpružením

• Nastaviteľný volant

• Držiak na nápoje

• Výškovo nastaviteľné ťažné zariadenia vzadu

• Zadné pracovné svetlomety

• Predné pracovné svetlomety

• Predné blatníky

• Spôsobilosť na prevádzku po cestných komunikáciách na území SR s platnými dokladmi