Príloha č. 1 – Podrobný opis predmetu zákazky

Hrob s náhrobkom Jozefa Kohúta (1838 – 1915) má Slovenská národná knižnica v správe na Národnom cintoríne v Martine, ktorý sa nachádza v sektore A č. 365 a je súčasťou areálu Národného cintorína v Martine, národnej kultúrnej pamiatky, zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č. 2108/1-61. Hrob s náhrobkom Jozefa Kohúta je osobitne vyhlásenou národnou kultúrnou pamiatkou, zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č. 2108/25. Pri predmetnom hrobe s náhrobkom bolo obhliadkou zistené závažné porušenie statiky, poškodenie hmoty náhrobku a ohrady s obrubou, ich silné znečistenie. Fyzický stav uvedeného náhrobníka je neuspokojivý, naliehavo si vyžaduje zastabilizovanie statiky ako aj bočnej časti náhrobníka, ktorá je k celku pridaná,reštaurátorské práce, opravu obruby a impregnáciu, očistu náhrobku, doplnenie kamennej hmoty na poškodených 7 kusov pieskovcových stĺpikoch, výrobu železnej reťaze a ich inštaláciu. Priložené fotografie náhrobníka Jozefa Kohúta zo dňa 27. 05. 2019. Očista všetkých náhrobníkov (mramor, pieskovec, žula) sa musí realizovať formou horúcej pary. Mechanické brúsenie pomocou kotúčovej brúsky uberá z hmoty pomníka (povrchovej vrstvy), a tým mení jeho celkový tvar. Pri obnove historických náhrobkov sa taktiež neodporúča používanie novodobých silikónových tesniacich materiálov, ktoré sú aj vizuálne nevhodné. Majú sa používať tradičné technológie a materiály.

| P.č. | Špecifikácia diela | Cena bez DPH |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prípravné práce, prípadná čiastočná demontáž |  |
| 2. | Čistenie, odstránenie sekundárnych zásahov, odsoľovanie kamennej hmoty |  |
| 3. | Zastabilizovanie statiky a bočnej časti náhrobníka |  |
| 4. | Komplexné reštaurátorské práce (vrátane návrhu na reštaurovanie a dokumentácie reštaurátorských prác) |  |
| 5. | Oprava obruby a ohrádky hrobu |  |
| 6. | Petrifikácia celého náhrobníka |  |
| 7. | Očista náhrobku, obruby a ohrádky hrobu |  |
| 8. | Doplnenie kamennej hmoty na poškodených 7 kusov pieskovcových stĺpikoch |  |
| 9. | Výroba železnej reťaze a jej inštalácia |  |
| 10. | Celkové spevnenie stĺpikov a kovových častí |  |
| 11. | Textová a fotografická dokumentácia celkových vykonaných prác |  |
| Cena spolu bez DPH: |  |  |

Miesto a lehota dodania predmetu zákazky:

Miesto dodania predmetu zákazky: Národný cintorín v Martine

Lehota dodania predmetu zákazky: najneskôr do 15.10.2020.