PRÍLOHA č. 1 – Podrobný opis predmetu zákazky

Pre zlepšenie komfortu zamestnancov SNK – odbor KGR je potrebné jestvujúce kancelárske priestory na II. N.P. - kancelária č. 1A, 2, 3, 4 stavebnými prácami upraviť do stavu vynovenia opravnými prácami.

Jedná sa o :

– búracie práce –  vybúranie otvoru v murovanej priečke hr. 100 mm z miestnosti č. 4 do m.č. 3 pre

osadenie zárubne a dverí pre uvedenie miestnosti do pôvodného stavu

–   vybúranie ( vyrezanie otvoru ) z priestoru chodby do m.č. 3 pre vytvorenie

svetlíka, zaskleneného bezpečnostným sklom, s vyspravením stavebného otvoru,

–   demontáž kazetového stropu 500/500m z polystyrénu v m.č. 4,

–   vyčistenie priestorov po ukončení prác

–  murárske práce –  vysprávky omietok stropov a stien, stavebných otvorov pred zasklením stien

-  omietka stropu v m.č. 4,

-  prímurovka Ytong hr. 100 mm pod parapetmi okien s omietkou pred montážou

vykurovacích telies,

-  montáž zárubne, prekladu a dverí  z m.č. 4 do m.č. 3 s vysprávkou omietky pre

uvedenie miestnosti do pôvodného stavu

–  ostatné práce – montáž lešenia, odvoz a likvidácia sutí,

–  Ústredné vykurovanie – demontáž pôvodných rebrových , montáž armatúr, termohlavíc, montáž

nových radiátorov, tlaková skúška, vyregulovanie,

–  Stolárske konštrukcie  a KDK – montáž a dodávka dverí 800/1970 Ľ – 1 ks, mahagón, M + D

kľučiek,  štítkov, zámok, montáž prahu,

–  montáž LDTD dosky do výklenkov svetlíkov (podlaha) s

bočným olištovaním a hranovaciou páskou,

–  Povlakové podlahy – demontáž pôvodných kobercov, vyspravenie podkladu tmelením, kladenie

nového koberca lepením, vrátane soklíkov,

–  Maľby a nátery  -  nátery kovových a drevených konštrukcií ( zárubne dvier ),  maľby stropov a

stien biely,

–  Zasklievanie   -  M + D bezpečnostného skla 4.4.2 s mliečnou fóliou  svetlíkov do  m.č. 3 a 4 do

Al lišty ( rám skla ),

-  M + D  nadsvetlíkov do m.č. 2, 3, 4 zo skla číreho hr. 4 mm s olištovaním

drevenými lištami ( biele ) 20/20 mm,

-  demontáž jestvujúceho zasklenia v m.č. 4, vrátane vyspravenia stavebného otvoru

pred montážou nového svetlíka,

Sklenárske  práce  koordinovať s hlavným dodávateľom stavebných prác.

–   Elektroinštalácia  -  v m.č. 1A – demontovať stropnú lištu EI , kábel previesť nadstropným

priestorom ku svietidlu, vrátane odpojenia a zapojenia.

Všetky práce podľa popisu a oceneného výkazu výmer žiada investor vykonať v požadovanej kvalite. O odovzdaní a prevzatí staveniska  a  odovzdaní a prevzatí budú spísané protokoly podpísané obidvoma stranami s uvedením záručnej doby.

S úspešným uchádzačom bude uzavretá Zmluva o dielo.

Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom pred predložením cenovej ponuky vykonať obhliadku predmetných kancelárskych priestorov.

Ak sa v názve jednotlivých položiek vo výkaze výmer alebo v špecifikácii požadovaného tovaru z dôvodu zjednodušenia a umožnenia popisu jednotlivých položiek vyskytne odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, dodávateľ môže uviesť ekvivalentný typ výrobku s kvalitatívne rovnakými alebo vyššími parametrami, pričom je povinný tieto vlastnosti preukázať.