PRÍLOHA č. 1 – Podrobný opis predmetu zákazky

Vypracovanie PD a vybudovanie kanalizačnej prípojky v obci Diviaky, pre kaštieľ v správe Slovenskej národnej knižnice:

1)  Vypracovanie projektovej dokumentácie :

Predstavuje projekčné riešenie gravitačnej kanalizačnej prípojky  potrebných dimenzií, vrátane revíznych a kontrolných šácht od jestvujúcej šachty zo západnej strany kaštieľa,  vrátane napojenia jestvujúceho odlučovača tukov so zaústením do prípojky verejnej  kanalizácie, vedúcej pod telesom obecnej komunikácie na parcele KN-C č. 3/1. Predpokladaná  dĺžka prípojky je cca 97 m.

Kanalizáciu navrhnúť z hrdlových rúr PVC potrebného priemeru, pre uloženie v zemi v nezamŕzavej hĺbke, tesnené gumovými krúžkami.  Trasy kanalizácie budú vedené výlučne v areáli a nebudú zasahovať do cudzích pozemkov. Revízne šachty navrhnúť v lomoch trasy prípojky a pred zaústením do prípojky verejnej kanalizácie. Stavba bude realizovaná na parcelách KN-C č. 662 v správe SNK a  sčasti na parcele č.  3/1 v správe obce.

Projektová dokumentácia musí obsahovať podmienky dodržania ochrany životného prostredia a BOZP, vzhľadom na účel a  využitie stavby. Stavbu v celom rozsahu projektového riešenia navrhnúť ako podzemné rozvody bez požiarneho rizika. Pri realizácii stavby nedôjde ku  demoláciám a ani k výrubu stromov. Stavba je situovaná v ochrannom pásme národnej kultúrnej  pamiatky. Vlastná prevádzka bude mať pozitívny dopad na životné prostredie, nakoľko zamedzí možnému ohrozeniu kvality podzemných vôd v lokalite odkanalizovania.

Projektová dokumentácia, vrátane rozpočtu, bude odovzdaná verejnému obstarávateľovi 1 x v tlačenej podobe a  1 x na CD nosiči.

Pred zahájením projekčných prác je nutná fyzická obhliadka miesta.

2) Realizácia stavby :

Realizácia stavby bude vykonaná podľa  projektovej dokumentácie podľa bodu 1.

Pred zahájením výkopových prác sa vykoná zameranie jestvujúcich inžinierskych sietí!

Práce sa musia vykonať v zmysle ustanovení všetkých súvisiacich  STN  a podľa predpisov výrobcu potrubia a šácht. Potrubie bude uložené v strede ryhy na pieskové lôžko hr. 15 cm. Obsyp sa vykoná triedeným neagresívnym materiálom s maximálnou veľkosťou zrna 20 mm bez ostrých hrán do výšky 30 cm nad vrcholom potrubia. Pred vyhotovením obsypu potrubia  a jeho zhutnení sa vykoná skúška tesnosti kanalizácie, podľa STN,  EN 1610. Po ukončení prác sa terén uvedie do pôvodného stavu. Kanalizáciu po realizácii geodeticky zamerať  a zakresliť  do situácie stavby.

Počas realizácie stavby je predpoklad vzniku rôznych druhov odpadu, pričom spôsob nakladania s týmito odpadmi musí byť zosúladený s platnými legislatívnymi ustanoveniami v oblasti odpadového hospodárstva. Počas realizácie prác je nevyhnutné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia týkajúce sa ochrany zdravia pri práci. Výkopy sa musia byť  zabezpečené proti pádu osôb.

Vzhľadom na to, že je kaštieľ a park národnou kultúrnou pamiatkou, ktorá je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľným národných kultúrnych pamiatok pod číslom 539/1-2, je v rámci investičnej akcie nariadené KPÚ Žilina, rozhodnutím č. KPUZA-2018/20309-3/88562/REA zo dňa 07.11.2018 vykonanie archeologického predstihového výskumu podľa § 32 ods. 4 pamiatkového zákona, ktorého podmienky je potrebné dodržať. Z toho dôvodu, po vytýčení trasy výkopu pre kanalizáciu začne archeológ realizovať predpísaný archeologický predstihový výskum realizovaný formou sondy kopírujúcej šírku a dĺžku výkopu po sterilné podložie. Tieto výkopové práce budú súčasťou výkopových prác pri realizácii vybudovania kanalizačnej prípojky. Až po zrealizovaní archeologického predstihového výskumu, bude možné v zmysle podmienok KPÚ Žilina v realizácii kanalizačnej prípojky pokračovať.