# Úprava povrchu miestnej komunikácie ul. Suvorovova, Nováky

# Všeobecná časť

Názov stavby :           Úprava povrchu miestnej komunikácie ul. Suvorovova, Nováky

Objekt:                       MK ul. Suvorovova

Kraj:                           Trenčiansky

Okres:                        Prievidza

Katastrálne územie :  Nováky

# Technické riešenie

## Väzby stavby na okolitú výstavbu

Predmetná stavba nemá žiadny vplyv na okolitú výstavbu. Stavebné práce riešia opravu miestnej komunikácie z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu.

## Poloha staveniska

Stavenisko potrebné pre výkon prác sa nachádza v zastavanom  území,  na pozemkoch investora: Mesto Nováky. Prístup k nemu je z cesty I/64. Počas realizácie stavebných prác je potrebné zabezpečiť, aby nedošlo k znečisteniu prístupovej miestnej komunikácie a št. cesty I/64.

## Inžinierske siete

V priestoroch stavebných prác a ich bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú inžinierske siete.

- Oznamovacie miestne a optické káble

- Podzemné  a nadzemné vedenie NN a VN

- Verejné osvetlenie

- Verejný rozhlas

- Plynovod a plynovodné prípojky

- Dažďová kanalizácia

- Vodovod

Zhotoviteľ je povinný pred začatím realizácie stavebných prác jednotlivé siete vytýčiť v súčinnosti s ich správcami. Počas prác musí zhotoviteľ dbať na ich ochranu, prípadné poškodenie bezodkladne nahlásiť správcovi siete.

## Obmedzenie premávky

Premávka na komunikácii bude značne obmedzená. Počas realizácie prác dôjde k úplnému vylúčeniu premávky pri zhotovovaní cementobetónovej podkladnej vrstvy a tiež počas pokládky vyrovnávacej a obrusnej asfaltovej  vrstvy. Počas zrenia vrstvy CBGM  po dobu 7 dní nesmie byť konštrukcia vystavená zaťaženiu.

## Existujúci stav

Účelom stavebných prác je úprava povrchu miestnej komunikácie, poškodenej dlhodobým pôsobením poveternostných podmienok, opotrebovaním od dopravy, opráv inžinierskych sieti a prípojok. Smerové a výškové usporiadanie zachováva pôvodný stav a kopíruje existujúcu niveletu, s prihliadnutím na odvedenie povrchovej vody do upravenej krajnice šírky cca 30 - 50 cm po oboch stranách komunikácie z hrubozrnného štrkopiesku. Výškovo sa upravia výstavbou dotknuté poklopy a mreže.

## Zemné a búracie práce

V rámci zemných prác sa vykope potrebná vrstva zeminy na nespevnených plochách. Vybúrané hmoty budú vyvezené na riadenú skládku odpadu.

## Konštrukcia komunikácie

Na komunikácii budú položené nasledovné vrstvy:

-    Asfaltový betón strednozrnný, tr.II	AC 11 O ;II STN EN 13 108-1	 50 mm

-    Postrek spojovací C50B4/BIT-50K 0,50 kg/m²  STN 73 6129

-    Asfaltový betón strednozrnný, tr.II	AC 16  O ;II STN EN 13 108-1	 70 mm

-    Postrek spojovací C50B4/BIT-50K 1,00 kg/m²  STN 73 6129

-    Štrkodrva	ŠD ; 0/31,5                                                        STN 73 6126          50 mm

-    Pôvodné vrstvy komunikácie

Novozriadené plochy budú mať konštrukciu v skladbe:

-    Asfaltový betón strednozrnný, tr.II	AC 11 O ;II STN EN 13 108-1	 50 mm

-    Postrek spojovací C50B4/BIT-50K 0,50 kg/m²  STN 73 6129

-    Asfaltový betón strednozrnný, tr.II	AC 16  O ;II STN EN 13 108-1	 70 mm

-    Postrek spojovací C50B4/BIT-50K 1,00 kg/m²                   STN 73 6129

-    Asfaltový betón strednozrnný, tr.II	AC 16  O ;II STN EN 13 108-1	 60 mm

-    Postrek spojovací C50B4/BIT-50K 1,00 kg/m²                   STN 73 6129

Cementová stabilizácia CBGM     	C 5/6 	                STN 73 6124-1      150 mm

-    Štrkodrva	ŠD ; 0/31,5                                                        STN 73 6126         250 mm

-    Zhutnená zemná pláň

Odvodnenie

Na  opravovanej komunikácii ostáva zachovaný pôvodný stav odvodnenia, povrchové vody sú z vozovky odvedené prostredníctvom pozdĺžneho a priečneho sklonu do upravenej krajnice šírky cca 30 - 50 cm po oboch stranách komunikácie z hrubozrnného štrkopiesku.

Záver

Zhotoviteľ zabezpečí dodanie a osadenie dopravnej značky D9a (Slepá cesta). Opravu komunikácie realizovať v čase mimo zimnej údržby. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom diela.

Vypracoval: Anton Horný, vedúci odd. výstavby a rozvoja mesta, MsÚ Nováky