# Konštrukcie – Výpis hliníkových výplní otvorov

Kultúrny dom Močenok

| D 1 Konštrukcie: Položka č. D1 označenie na výkrese I1 Požiarna odolnosť EI 60-Ext Rozmer Š=1 050, V=2 070 Pohľad z exteriéru, 1-krídlové dvere P Otváravé von Kovanie 3 závesy 3 Kľučka – zámok – protipožiarna verzia Samozatvárač (Rameno štandardné ) Sklo a výplne: Výplň EI 60 izolačná 47mm Farba kovania: 7R9005 [černá];8R7038 [nestandardní];8R9006 [stříbrná];8R----INOX [nerez ocel] Farba profilov: X) RAL 8R7038 - atypická Počet: 1 kus |  |  |
| --- | --- | --- |

| D 2 Konštrukcia: Položka č. D2 označenie na výkrese I2 Požiarna odolnosť : Rozmer Š=880, V=1 970 Pohľad z exteriéru, 1-krídlové dvere P otváravé von Kovanie 3 závesy 2 dielne Klučky Kľučky, Madlá, Zámky štandart Sklo a výplne: Panel 44mm (1ZN-42QT-1ZN) RAL 7038 Farba kovania: 8R7038 [nestandardní];8R9005 [černá] Farba profilov: X) RAL 8R7038 - atypická Počet: 1 kus |  |  |
| --- | --- | --- |

| D 3 Konštrukcia: Položka č. D3 označenie na výkrese I4 Požiarna odolnosť : El 60 Rozmer Š=1 000, V=2 060 Pohľad z exteriéru, 1-krídlové dvere P otváravé von Kovanie 3 závesy 3 dielne Kľučky Kľučka Zámok (protipožiarna verzia) Samozatvárač Rameno štandartné Sklo a výplne: Výplň EI 60 izolačná 47mm Farba kovania: 7R9005 [černá];8R7038 [nestandardní];8R9006 [stříbrná];8R----INOX [nerez ocel] Farba profilov: X) RAL 8R7038 - atypická Počet: 1 kus |  |  |
| --- | --- | --- |

| D 4 Konštrukcia: Položka č. D4 označenie na výkrese J1 Požiarna odolnosť Rozmer Š=1 550, V=2 060 Pohľad z exteriéru, 2-krídlové dvere P otváravé von Kovanie 3 závesy 2 dielne Kľučky Panikový zámok (3 bodový) automatický+Varianta panikové funkcie= Paniková hrazda podle EN 1125+Centrálny zástrč ruční+Varianta podlahového protikusu=Protikus Samozatvárač Rameno s blokádou Sklo a výplne: Panel 44mm (1ZN-42QT-1ZN) RAL 7038 Farba kovania: 8R7038 [nestandardní];8R9005 [černá];8R9006 [stříbrná];8R----INOX [nerez ocel];8SST01 [nerez ocel] Farba profilov: X) RAL 8R7038 - atypická Počet: 2 kusy |  |  |
| --- | --- | --- |

| D 5 Konštrukcia: Položka č. D5 označenie na výkrese K2 Požiarna odolnosť : Rozmer Š=1 770, V=2 350 Pohľad z exteriéru, 2-krídlové dvere P otváravé von Kovanie 4 závesy 2 dielne Kľučky Madlo obojstranné L=1600mm+Typ zámku=Typ 3 válečkový (viacbodový)+Protikusový plech+ Centrální zastrč ručný+Varianta podlahového protikusu= Samozatvárač Rameno s blokádou Sklo a výplne: Panel 44mm (1ZN-42QT-1ZN) RAL 7038 Farba kovania: 8R7038 [nestandardní];8R9005 [černá];8R9006 [stříbrná];8R----INOX [nerez ocel];R---1 [přír.elox] Farba profilov: X) RAL 8R7038 - atypická Počet: 1 kus |  |  |
| --- | --- | --- |

| D 6 Konštrukcia: Položka č. D6 označenie na výkrese K1 Požiarna odolnosť : Rozmer Š=1 770, V=2 350 Pohľad z exteriéru, 2-krídlové dvere L otváravé von Kovanie 4 závesy 2 dielne Kľučky Madlo obojstranné L=1600mm+Typ zámku=Typ 3 válečkový (viacbodový)+Protikusový plech+Centrální zastrč ručný+Varianta podlahového protikusu= Samozatvárač Rameno s blokádou Sklo a výplne: Panel 44mm (1ZN-42QT-1ZN) RAL 7038 Farba kovania: 8R7038 [nestandardní];8R9005 [černá];8R9006 [stříbrná];8R----INOX [nerez ocel];R---1 [přír.elox] Farba profilov: X) RAL 8R7038 - atypická Počet: 1 kus |  |  |
| --- | --- | --- |

| D 7 Konštrukcie: Položka č. D7 – interiérové dvere – nový otvor Požiarna odolnosť : Rozmer Š=850, V=2 050 Pohľad z exteriéru, 1-krídlové dvere P otváravé dovnútra Kovanie : 2 závesy 2 dielne Kľučky Kľučka Typ zámku= západkovo-zásuvkový Sklo a výplne: Panel 24mm (1ZN-22QT-1ZN) RAL 9016 Farba kovania: 9R9016 [bílá] Farba profilov: X) RAL 8R9016 - standardní Počet: 1 kus |  | , |
| --- | --- | --- |

| D 8 Konštrukcie: Položka č. D8 označenie na výkrese I3 Požiarna odolnosť : Rozmer Š=1 170, V=1 940 Pohľad z exteriéru, 1-krídlové dvere L otváravé von Kovanie : 3 závesy 2 dielne Kľučky Kľučky, Madlá, Zámky štandard Sklo a výplne: Panel 44mm (1ZN-42QT-1ZN) RAL 7038 Farba kovania: 8R7038 [nestandardní];8R9005 [černá] Farba profilov: X) RAL 8R7038 - atypická Počet: 1 kus |  |  |
| --- | --- | --- |