Architektonické a výtvarné riešenie

Nosnou témou ihriska sú lode, tematika sa odráža na najvýraznejších prvkoch, ktoré pozostávajú z dvoch lodí. Hlavným materiálom hracích prvkov je agátové drevo.

Povrchová úprava bude tvorená nátermi v prírodných odtieňoch, ktoré nechajú vyniknúť prirodzenú

štruktúru dreva, farebne dotvorenie prvkov je možne v odtieňoch modrej, šedej farby. Farebne je

možne dotvoriť spodne časti lodi. Rôznymi odtieňmi napríklad modrej farby sa môžu jednoducho

výtvarne znázorniť vlny.

Zjednocujúcim elementom prvkov detského ihriska je znázornenie vtáčika s hniezdom na jednom zo

stĺpov v každom z nasledujúcich prvkov: hojdačka hniezdo, reťazové hojdačky pre 4 deti, loď Pinta,

loď Nina a fit dráha. Plastika vtáčika môže byť realizovaná rezbou, z jedného kusu dreva, alebo

pospájaním viacerých časti. Hniezdo bude pozostávať z tenkých agátových guľatín rôznych dĺžok.

Rozvrhnutie prvkov v priestore sa prispôsobí podľa konkrétnych podmienok.

Konštrukčné riešenie

Prvky detského ihriska s výnimkou kolotoča sú z agátového dreva.

Agátové drevo musí byť odbelené, vybrúsené a povrchovo upravene podľa tejto technickej spravy.

Jednotlivé drevene časti sú spájané tesárskymi spojmi.

Zvisle konštrukcie

Nosne zvisle konštrukcie prvkov sú z agátovej guľatiny s priemerom minimálne 150mm a viac. Steny

lodi, ktoré slúžia len ako zábradlie sú z dosiek hrúbky min. 28mm. Lezecké steny sú z fošien hrúbky

min 36mm. Zvisle konštrukcie sú kotvené do terénu zabetónovaním, podľa príslušného výkresu.

Vodorovne konštrukcie

Vodorovne nosne konštrukcie sú z agátových hranolov 80x100mm, ktoré tvoria stužujúci modul.

Vodorovne guľatiny na hojdačkách majú priemer minimálne 150mm.

Podesty, schody a rampy sú z agátových fošni min 36mm, podľa potreby s protišmykovou úpravou

(drážkovanie).

Ďalšie konštrukcie

Zvisla vyplň zábradlí je tvorená doskami min. hr.28mm, madlo zábradlí je tvorene buď doskami alebo

guľatinami do priemeru 60mm.

Chyty na lezeckých stenách sú drevene, z fošni hr. min 36mm.

Kormidla na lodiach sú z dreva, sú otočne.

Všetky komponenty ihriska, ktoré nie sú drevené, ako napríklad laminátové šmýkaly, sedáky

hojdačiek musia byť certifikovane pre použitie na verejných ihriskách.

Použite lana musia byť s oceľovým jadrom s priemerom 16mm, lanové siete musia byť v súlade s STN 1176 1-11. Ukončenie lán je nerezový závit M12.

Kolotoč je navrhovaný ako kovový prvok, bližšie špecifikovaný vo svojej technickej správe.

Spojovací materiál

Spojovacie materiály použite na prvkoch detského ihriska sú nerezové.

Nerezové reťaze DIN 766 s priemerom 6mm použite na hojdačkách musia byť certifikovane pre

použitie na detských ihriskách.

Na hojdačkách sú použite nerezové kĺby s ložiskom. Uchytenie kĺbu je závit M12 a M16 (hniezdo).

Drevene časti konštrukcii sú spájane skrutkami M12 a M10. Na uchytenie fošni k stĺpom a hranolom

sú použite drevoskrutky priemer 8mm dĺžky minimálne 80mm. Na uchytenie dosiek k stĺpom a

hranolom sú použite tanierové drevoskrutky priemer 6mm dĺžky minimálne 60mm.

Povrchová úprava

Povrchová úprava drevených časti pozostáva z penetračného asfaltového náteru podzemných časti

a minimálne 2krat náteru nadzemných časti náterom vhodným na detské ihriska v prírodnom odtieni.

Farebne stvárnenie prvkov je popísane v časti Zobrazenie prvkov 3D.

TECHNICKÁ SPRÁVA HOJDAČKA HNIEZDO

Pri výrobe prvkov detského ihriska sa musí postupovať podľa noriem STN EN 1176-1 až 11.

Nosnú konštrukciu tvoria drevene áčka spájané tesárskymi spojmi. Vzpery sú z agátových guľatín

priemeru 60 až 100mm.

Kotvenie nosnej konštrukcie podľa výkresu osadenia konštrukcii.

Sedadlo hniezdo je certifikovaný prvok, spolu s reťazami a závesnými kĺbmi.

Rozmery hojdačky: 1010x1310mm.

Dopadový povrch v zmysle normy STN EN 1176 a 1177 bude dimenzovaný  na výšku pádu hernej zostavy vo vrstve podľa typu materiálu a požiadaviek konkrétneho výrobcu.

Potrebný priestor: 3,53 x 8 m

Kritická výška pádu: 1,6 m

Maximálny počet uživateľov:4

TECHNICKÁ SPRÁVA REŤAZOVÉ HOJDAČKY PRE 4 DETI

Pri výrobe prvkov detského ihriska sa musí postupovať podľa noriem STN EN 1176-1 až 11.

Nosnú konštrukciu tvoria drevene áčka spájane tesárskymi spojmi. Vzpery sú z agátových guľatín

priemeru 60 až 100mm.

Kotvenie nosnej konštrukcie podľa výkresu osadenia konštrukcii.

Sedáky hojdačiek sú certifikovane prvky, spolu s reťazami a závesnými kĺbmi. Hojdačky budú

pozostávať z 2 baby sedákov a 2 rovných sedákov.

Potrebný priestor: 8 x 8 m

Kritická výška pádu: 1,60 m

Maximálny počet uživateľov:4

TECHNICKÁ SPRÁVA FITDRÁHA

Pri vyrobe prvkov detskeho ihriska sa musi postupovať podľa noriem STN EN 1176-1 až 11.

Nosnu konštrukciu tvoria agatove stĺpy priemeru min.150mm, hranoly 100x80mm, podesty z fošni hr.

nin 36mm. Použite lana musia byť s oceľovym jadrom s priemerom 16mm, lanove siete musia byť

v sulade s STN 1176 1-11.

POPIS PRVKOV

1 Kladina

Kladina je tvorena ležatym brvnom vo vyške 50cm nad terenom. Služi ako prvok na precvičenie

rovnovahy. V zostave sa opakuje viackrat.

Kriticka vyška padu: 0,5m.

2 Ručkovanie

Ručkovanie tvoria lanove chyty určene na ručkovanie, v počte 7ks. Chyty su zavesene na vodorovnom

brvne medzi 2 stĺpmi. Na zjednodušenie prechodu može byť medzi stĺpmi upevnene lano s oceľ.

jadrom vo vyške 40cm, ktore bude služiť ako opora pre nohy.

Kriticka vyška padu: 2m.

3 Lanovy prechod Spojene lana

Prvok pozostava z lanovej siete 2x3,6m. Sieť pozostava z horneho lana ukotveneho k stĺpom vo vyške

250cm nad terenom a spodneho lana 50cm nad terenom. Tieto dve lana su spojene piatimi zvislymi

lanami v rozostupoch 0,6m.

Kriticka vyška padu: 0,5m.

4 Pniky na preskok

Pniky su tvorene agatovymi guľatinami roznej vyšky. Služia na precvičenie rovnovahy.

Kriticka vyška padu: 0,5m.

5 Lanovy pohyblivy prechod

Tento prvok je tvoreny lanovou sieťou (2x2,5m, oko 0,3x0,3m, lana služia ako madlo), ktora je

ukotvena na nosne stĺpy na oboch koncoch v 4 bodoch. Dĺžka prechodu je 2,5m. Sieť je prehnuta a

vytvara tak pohyblivy mostik.

Kriticka vyška padu je 0,45m.

6 Liany

Liany su tvorene 2 lanami. Horne lano je uchytene vo vyške 2,3m nad spodnym lanom. Dĺžka lan je

3,5m. Na hornom lane visia liany dĺžky 1,2m v rozostupoch 0,7m. Spodne lano vedie z podesty na podestu. Kriticka vyška padu je 0,45m. Hore medzi stĺpmi je guľatina, ktora služi ako stužujuci prvok.

7 Lanovy mostik s tromi lanami

Tvoria ho tri lana ukotvene na drevene stĺpy v dvoch urovniach - jedno lano služi na chodenie, dve

lana na bokoch ako madlo.

Kriticka vyška padu je 0,5m.

8 Lanovy prechod Dve lana

Tvoria ho dve lana O 16mm v dvoch urovniach - jedno služi na chodenie, druhe ako madlo.

Pripevnene su na zvisle drevene stĺpy. Stĺpy su v hornej časti prepojene guľatinou priemeru 100-

120mm, ktora zabezpečuje tuhosť konštrukcie.

Kriticka vyška padu je 0,5m.

9 Podesta +50cm

Podesta je tvorena agatovymi hranolmi 8x10cm a fošňami hrubky 3,8cm kotvenymi

k agatovym stĺpom. Podesta sa v zostave nachadza viackrat a tvori prestupne body

medzi jednotlivymi prvkami zostavy.

Kriticka vyška padu je 0,5m.

Potrebny priestor: 23,2x10m

Maximalny počet uživateľov: na každy prvok 1

TECHNICKÁ SPRÁVA PIESKOVISKO ČLN

Pri vyrobe prvkov detskeho ihriska sa musi postupovať podľa noriem STN EN 1176-1 až 11.

Pieskovisko pozostava z agatovych stĺpov, fošien, ktore tvoria steny pieskoviska a lavičku na sedenie

a fošien, ktore tvoria dno pieskoviska. Fošne dna su ukotvene do fošien, ktore tvoria steny.

Pieskovisko je inkluzivny prvok. Predna a zadna časť pieskoviska su zodvihnute z terenu, aby bola

ľahka dostupnosť s vozikom, ale aj pre pohodlnejšiu hru v stoji. Okolo pieskoviska sa vzhľadom na

lepšiu pristupnosť s vozikom, kočikom uvažuje so spevnenym povrchom ( gumeny povrch, zamkova

dlažba a pod.). Spevneny povrch bude aj pod zvyšenymi časťami pieskoviska.

TECHNICKÁ SPRÁVA PINTA

Pri vyrobe prvkov detskeho ihriska sa musi postupovať podľa noriem STN EN 1176-1 až 11.

Preliezka je tvorena dvoma podestami (palubami):

Nizka podesta vo vyške 39cm nad terenom - na podestu sa vchadza po rampe z jednej strany alebo

po lezeckej stene. Lezecke steny su kolme a umiestnene z oboch stran lode.

Vyššia podesta vo vyške 99cm nad terenom - je pristupna schodmi z nižšej podesty alebo sa na ňu

vchadza po lezeckej lanovej sieti, ktora vedie z terenu. Je na nej umiestnene kormidlo. Na zadnej

strane lode na vyššej podeste je umiestnena laminatova šmykala. Zabradlie na podestach siaha do

vyšky 73 až 76cm.

V stenach lode su vytvorene dva otvory s rozmermi 49x49cm. Z podesty vo vyške 39cm je pod

kormidlom otvor s rozmermi 85x54cm veduci na teren.

Potrebny priestor: 11,64 x 5,5 m

Kriticka vyška padu: 0,99m

Počet uživateľov: 12

TECHNICKÁ SPRÁVA NINA

Pri vyrobe prvkov detskeho ihriska sa musi postupovať podľa noriem STN EN 1176-1 až 11.

Preliezka je tvorena dvoma podestami (palubami):

Predná paluba sa nachadza vo vyške 150cm a smerom dovnutra lode sa znižuje, smerom k mini

lezeckej stene a schodom.Pristup z prednej vonkajšej časti je po dvoch lezeckych stenach s chytmi. Z

vnutornej časti vedie na palubu z jednej strany schody a z druhej „minilezecka“ stena, za ktorymi su

na každej strane dva schody. Ďalši pristup z vnutornej strany je možny po rebriku. Z paluby smerom z

lode na teren vedu po oboch stranach laminatove šmykľavky.

V strednej vnutornej časti lode sa nachadzaju dva stožiare - agatove guliače s priemerom 150-

200mm a vysoke 600cm a podesta vo vyške 200cm, na ktoru vedu z dvoch stran lanove lezecke siete.

Lanove siete su z PAD lana prirodnej farby s oceľovym jadrom priemeru 16mm. Veľkosť oka siete je

30x30cm.

Na zadnú palubu vedu rampy z terenu z vonkajšej časti na podestu +0,800 a +1,000. Do vyšky

+0,600 je ako zabradlie len madlo, od +0,600 až po podestu je na madle zvislo pripevnena doskova

vyplň. Na podestu s kormidlom vo vyške +2,250 vedie z vnutornej strany rampa s dvoma

minilezeckymi stenami a dvomi schodmi, na druhej strane schody.

V podpalubí (pod podestou +2,250) je zavesena hojdačka - lanova hojdačka Goliath.

Po stranach lode su steny, v ktorych sa nachadzaju dva kruhove otvory po oboch stranach s

priemerom 70cm. Steny su vysoke 950-1500mm.

Pod podestami su agatove hranoly 80x100mm. Podesty, rampy su tvorene fošňami min. hr. 36mm.

Zabradlie a zabrany na podestach siahaju do vyšky min. 70cm, je z agat. dosiek hr. min. 28mm.

PROJEKT VYSTAVBY DETSKYCH INKLUZIVNYCH IHRISK

Potrebny priestor: 14,7 x 22,1 m

Kriticka vyška padu: 2,25 m

Počet uživateľov: 29

TECHNICKÁ SPRÁVA KOLOTOČ

Pri vyrobe prvkov detskeho ihriska sa musi postupovať podľa noriem STN EN 1176-1 až 11.

Kolotoč je inkluzivny prvok, pristup k nemu musi byť jednoduchy v rovine terenu. Dopadovy povrch v zmysle normy STN EN 1176 a 1177 bude dimenzovany na vyšku padu hernej zostavy vo vrstve podľa typu materialu a požiadaviek konkretneho vyrobcu.

Našľapna plocha kolotoča musi mať protišmykovu upravu, kovove časti musia umožniť bezpečne

zaistenie dieťaťa na voziku.

Kovove časti kolotoča su z nereze alebo ocele galvanizovanej a popraškovanej PE naterom odolnemu

voči UV žiareniu, materialy použite na sedaky: vodovzdornej protišmykovej dosky (HPL), UV stabilne

plasty (HDPE). Farebne riešenie sedakov je potrebne prisposobiť farbam použitym na ďalšich hracich

prvkoch.

Potrebny priestor: 6,5 x 6,5 m

Kriticka vyška padu: 0,9 m

Počet uživateľov: 2 na voziku, 2 na sedakoch