sprievodná správa

Stavba	:  	Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi v Podvysokej

Investor	:	Obec Podvysoká, Obecný úrad č.26, 02357 Podvysoká

Projektant	: 	Ing. Milan Kožák, 023 57 Podvysoká 441

Miesto stavby	:  	Podvysoká,  parc. č. CKN   1166/1

Počet strán: 3

V Čadci, 01/2018

# 1.	Identifikačné údaje

Názov stavby:              Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi v Podvysokej

Stavebný objekt:          SO-01- Multifunkčné ihrisko

Investor:		          Obec Podvysoká, Obecný úrad č.26, 02357 Podvysoká

Miesto stavby:		          Podvysoká

Parcely stavby:	          k. ú. Podvysoká, CKN 1166/1

Druh stavby:			Športové ihriská

Klasifikácia stavby:	2411

Projektant:			Ing. Milan Kožák, 023 57 Podvysoká  441

Stupeň P.D.:			Projekt pre stavebné povolenie

Dátum:	01/2018

# 2.	SPRACOVATELIA DOKUMENTÁCIE:

Hlavný projektant:  Ing. Milan Kožák

Architektúra , stavebná časť : Ing. Milan Kožák

Osvetlenie ihriska  : Ing. Pavol Holub

3.	základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku

Projekt stavby vychádza z podkladov a požiadaviek investora. Rieši novostavbu športového ihriska 40,0x18,0 m s viacúčelovým využitím pre minifutbal, volejbal, nohejbal a florbal. Predpokladá sa široké využitie ihriska pre všestrannosť použitia a veľký záujem obyvateľov obce o takéto ihrisko a športy. Okrem iného aj využívanie futbalového klubu ako tréningovú plochu. V kratších stranách ihriska budú  ochranné siete do výšky 3,0 m od povrchu ihriska. Súčasťou ihriska je aj umelé osvetlenie- 4 reflektory LED. Stavba je navrhnutá podľa požiadaviek investora a v zmysle platných zákonov, noriem a vyhlášok.  Stavba sa nachádza v športovom areáli , kde táto stavba je vhodná na daný účel.

Parcela KN 1166/1  je evidovaná ako zastavané plochy a nádvoria.  Pozemok je rovinatý členitého  tvaru. Susedné pozemky sú zastavané . Zástavbu v širšom okolí tvorí RD p.č.1741  a budova TJ Podvysoká, p.č.1166/2. Vstup a vjazd k multifunkčnému ihrisku je z JV  strany   z prístupovej komunikácie CKN 1189, alebo cez športový areál okolo futbalového ihriska . Najväčší rozmer stavebného objektu- SO-01 je 41,0 x19,0 m(+1,0x3,0m-vysunuté futbalové bránky).

Multifunkčné ihrisko bude umiestnené na  ploche na ktorej je teraz trávnik . Trávnik a ornica pod ihriskom sa odstráni a na tejto ploche sa vytvorí  štrkové lôžko z makadamu fr. 32/63 mm hr.180 mm na ktorej bude štrkodrva fr.8/16  mm hr.90 mm a štrkodrva fr.0/4 mm hr. 30 mm.  Táto plocha bude ohraničená železobetónovým obvodovým pásom šírky 500 mm hr.150 mm.  Na tejto zhutnenej spevnenej ploche bude osadený povrch ihriska- multifunkčný certifikovaný umelý trávnik. Kotvenie mantinelov sa prevedie do ž. b. obvodového pásu.  Ďalej budú zabetónované pätky pod stĺpy osvetlenia 600/600/1200 mm.

Odpad vzniknutý pri uskutočňovaní stavby možno definovať ako bežný stavebný odpad. Odpad vzniknutý počas prevádzky objektu je charakterizovaný ako komunálny odpad  likvidovaný zmluvnou organizáciou v obci.  Tento komunálny odpad bude zhromažďovaný v smetnej nádobe.

4.	Prehľad východiskových podkladov

Pri spracovaní projektovej dokumentácie boli použité nasledovné podklady:

-	Snímka z katastrálnej mapy – katastrálny portál

- Rokovanie s investorom

- Miestna prehliadka

5.	Členenie stavby na stavebné objekty

Stavba je projektom pre vydanie stavebného povolenia delená na nasledovné stavebné objekty :

SO – 01   Multifunkčné ihrisko , SO-02- Osvetlenie ihriska

6.	vecné a časové väzby na okolitú výstavbu

V čase stavebných úprav na objekte nebude okolie ovplyvňované samotnou výstavbou, výstavba nebude mať väzby na širšie okolie.

7.	Prehľad  užívateľov a prevádzkovateľov

Užívateľom ukončenej stavby bude investor .

8.	celkový doba výstavby, zahájenie a ukončenie stavby

Projektant predpokladá celkovú dobu výstavby na  5 mesiacov.

Termín zahájenia výstavby :   	06/2018

Navrhovaný termín ukončenia výstavby : 	10/2018

9.	skúšobná prevádzka

Projektantovi v čase spracovania projektu nie sú známe žiadne predpoklady postupného uvádzania stavby do užívania, ani neuvažuje so skúšobnou dobou prevádzky stavby.

10.	zdroje financovania stavby, predpokladané celkové náklady stavby

Financovanie je uvažované z dotácie z Úradu vlády SR v programe- Podpora rozvoja športu na rok 2018  ako aj zo  zdrojov investora. Predpokladané celkové náklady –viď. rozpočet stavby.

V Čadci, 01/2018                                                                                  Vypracoval : Ing. Milan Kožák