súhrnná technická správa

Stavba	: 	Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi v Podvysokej

Investor	:	Obec Podvysoká, Obecný úrad č.26, 02357 Podvysoká

Projektant	: 	Ing. Milan Kožák, 023 57 Podvysoká 441

Miesto stavby	:  	Podvysoká,  parc. č. CKN   1166/1

Počet strán: 5

V Čadci, 01/2018

1. CHARAKTERISTIKA  ÚZEMIA  STAVBY

1.1	ZHODNOTENIE POLOHY A STAVU STAVENISKA

# Stavenisko predmetnej stavby  sa nachádza v obci Podvysoká,  k. ú Podvysoká , okres Čadca,  na parcele KN 1166/1.  Objekt  sa nachádza v športovom areáli  . Prístup k objektu  je jestvujúcou   komunikáciou CKN 1189 alebo cez areál.  Parcely sú prevažne evidované ako zastavané plochy a nádvoria.  Pozemok je rovinatý členitého  tvaru. Susedné pozemky sú zastavané . Zástavbu v širšom okolí tvoria  skladové objekty a športové objekty a rodinné domy.

1.2	ÚDAJE O PRIESKUMOCH

Pred vyhotovením projektu bola plocha  zmeraná aby bolo možné skresliť navrhovaný stav. Ostatné prieskumy neboli vykonané.   Terén pre výstavbu je nezamokrený a v hĺbke základovej škáry sa nachádza priepustné podložie(vsak).  Bývalé riečisko , štrkové podložie.

1.3	PREHĽAD MAPOVÝCH A GEODETICKÝCH PODKLADOV

Pri spracovaní projektovej dokumentácie boli použité nasledovné podklady:

- Zameranie pozemku

- Snímka s katastrálnej mapy – katastrálny portál

1.4	PRÍPRAVA ÚZEMIA NA VÝSTAVBU

Prístup k stavbe bude  zabezpečený zo spevnenej  komunikácie.  Napojenie na elektrickú  energiu sa zabezpečí  z jestvujúceho rozvádzača, ktorý je umiestnený v budove TJ. . Dažďová voda z ihriska bude odvádzaná priamo vsakom do podložia.

2.	URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE

STAVBY

2.1	URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

SO 01 – Multifunkčné ihrisko

Projekt stavby vychádza z podkladov a požiadaviek investora. Rieši novostavbu športového ihriska 40,0x18,0 m s viacúčelovým  využitím pre minifutbal, volejbal, nohejbal  a florbal. Predpokladá sa široké využitie ihriska pre všestrannosť použitia a veľký záujem obyvateľov obce o takéto ihrisko a športy. Okrem iného aj využívanie futbalového klubu ako tréningovú plochu. V kratších stranách ihriska budú  ochranné siete do výšky 3,0 m od povrchu ihriska. Súčasťou ihriska je aj umelé osvetlenie- 4 reflektory LED. Stavba je navrhnutá podľa požiadaviek investora a v zmysle platných zákonov, noriem a vyhlášok.  Stavba sa nachádza v športovom areáli , kde táto stavba je vhodná na daný účel.

Parcela KN 1166/1 je evidovaná ako zastavané plochy a nádvoria.  Pozemok je rovinatý členitého  tvaru. Susedné pozemky sú zastavané . Zástavbu v širšom okolí tvoria  skladové objekty a rodinné domy.  Vstup a vjazd na pozemok je  z juhovýchodnej strany    z prístupovej komunikácie CKN 1189.   Najväčší rozmer stavebného objektu- SO-01 je 41,0x18,0 m(+rozšírenie futbalových brán- 1,0 x3,0 m).

Multifunkčné ihrisko bude umiestnené na  jestvujúcej  ploche trávnatej ploche, kde sa odstráni trávnik s ornicou na ktorej bude štrkové lôžko z makadamu fr. 32/63 mm hr.180 mm na ktorej bude štrkodrva fr.8/16 mm hr.90 mm a štrkodrva fr.0/4 hr.30 mm. Táto plocha bude ohraničená betónovým obvodovým pásom s armovaním a potrebnými dilatáciami.  Na tejto zhutnenej spevnenej ploche bude osadený povrch ihriska- multifunkčný certifikovaný umelý trávnik. Kotvenie mantinelov bude do  ž.b. obvodového pásu.  Ďalej budú zabetónované pätky pod stĺpy osvetlenia 600/600/1200 mm. Ako aj stĺpy stredových sieti  500/500/1000 mm.

2.2	STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE

SO 01 –Multifunkčné ihrisko

Rozmer ihriska je 40,0x18,0 m. Podložie je vhodne na daný účel. Na ploche bude vytvorená štrková vrstva z makadamu 32/63 mm hrúbky 180 mm a na ňom štrkodrva fr. 8/16 mm hr. 90 mm  a štrkodrva 0/4mm hr. 30 mm na tejto zhutnenej ploche sa vytvorí povrch ihriska z umelého trávnika. Ohraničenie tejto plochy bude betónovým pásom s armovaním a dilatáciami.  V štrkovej vrstve bude vytvorený priamo drenážny systém zo vsakom do podložia.

Povrch ihriska: certifikovaný multifunkčný umelý trávnik, vlákno polyetylénové, monofilamentné, výška vlákna 15 mm, minimálna hustota vpichov 22 000/m2, minimálna hmotnosť trávnika 2150 g/m2, Dtex:min.6600, výplň- kremičitý piesok sušený- min.18kg/m2.

Mantinelový systém: konštrukcia je tvorená z nosných prvkov z jaklových profilov 50/25/3 mm- povrchová úprava žiarovým zinkovaním. Mantinely sú z vysokoodolného polypropylénu hr.10 mm bielej farby s UV stabilizátorom. Madla sú rovnakého materiálu hr.10 mm. Celý systém je s príslušnými bezpečnostnými prvkami(zaoblenia a krytky). Mantinelový systém je modulový, rozmer modulu 2000x1200 mm. Plastové dosky sú uchytené k oceľovej konštrukcii hliníkovými nitmi.

V strede ihriska po stranách budú osadené stĺpiky pre uchytenie siete pre nohejbal, alebo volejbal. Ďalej za bránkami  budú osadené stĺpiky s ochrannými sieťami do výšky 3,0 m od povrchu ihriska.

Osvetlenie ihriska bude riešené štvormi stĺpmi na každom bude jeden reflektor- LED 210W, životnosť 50 tis. h, 4000 Kelvinov viď. PD elektro.

Parametre stavby:

Úžitková plocha :                            726,0 m2

Zastavaná plocha:	 787,0 m2

2.3	NAPOJENIE NA VEREJNÉ SIETE

Objekt   sa napojí na verejnú sieť el. energie z navrhovaného rozvádzača, ktorý je umiestnený v prevádzkovej budove TJ.

Napojenie na cestnú komunikáciu  bude jestvujúce  KN 1189 alebo cez športový areál.

2.4	ÚDAJE O TECHNICKOM VYBAVANÍ

V objekte sa nebude nachádzať špeciálne technické vybavenie. Predmetný objekt nie je výrobný.

2.5	RIEŠENIE DOPRAVY

Napojenie budovy  na cestnú  komunikáciu KN 1189  je bezo zmeny .

2.6	starostlivosť o životné prostredie

Stavba svojou realizáciou  a užívaním nebude mať negatívny dopad na životné prostredie. Pri jej prevádzke sa nepredpokladá so vznikom škodlivín.

Všetky odpady vznikajúce počas výstavby budú odvezené a likvidované v organizácii, ktorá zmluvne potvrdí oprávnenosť takejto likvidácie. Na odvoz použije oprávnená firma taktiež vhodné dopravné zariadenia a prostriedky určené na odvážaný odpad.

Počas prevádzky, po kolaudácii stavby, bude stavba užívaná ako objekt športové ihriská, kde bude vznikať bežný separovaný (triedený)  tuhý zmesový komunálny odpad, ktorý bude zhromažďovaný v nádobách (prípadne vreciach) na určený odpad a tento bude  pravidelne odvážaný organizáciou, ktorá vykonáva zber a likvidáciu daného odpadu v danom regióne.

KATEGORIZÁCIA, ŠPECIFIKÁCIA, MNOŽSTVÁ ,SPOSOB LIKVIDÁCIE ODPADOV

KATEGORIZÁCIA  ODPADU VZNIKNUTÉHO PRI REALIZÁCII STAVBY   :

Číslo           Názov skupiny                                                   Kategória              Množstvo

odpadu        odpadu (t)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

15 01 01      Obaly z pariera a lepenky                                        O          	              0,015 t

15 01 02      Obaly z plastov                                                       O      		              0,055 t

170101        Úlomky betónu neznečisteného škodlivinami          O                         0,035 t

17 02 01	Drevo	           O 	               0,050 t

17 02 03	Plasty	           O 	               0,300 t

17 04 05	Železo a oceľ	           O 	               0,100 t

17 04 11	Káble	           O 	                0,030 t

17 05 06	Zemina a kamenivo	           O	                0.600 t

17 06 04      Izolačné materiály                                                    O                          0,015 t

17 09 04     Zmiešané odpady zo stavieb, demolácií                   O                          0,020 t

200399       Komunálny odpad inak nešpecifikovaný                   O                         0,050 t

KATEGORIZÁCIA  ODPADU VZNIKNUTÉHO PRI PREVÁDZKE  STAVBY   :

20 03 01       Zmesový komunálny odpad                          O                     cca 0,3 t/rok

2.7 	STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ

Počas výstavby je potrebné dodržiavať zásady  BOZ a jednotlivé práce vykonávať v súlade s príslušnými technickými normami.

Právnické a fyzické osoby, ktoré zamestnávajú fyzické osoby sú povinné dodržiavať všetky opatrenia, zásady, podmienky pri prevencii, zamestnávaní, oboznamovaní, pri bezprostrednom a vážnom ohrození života alebo zdravia v zmysle  Zákona č. 367/2001 Z.z..

Zamestnávateľ je povinný taktiež kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie príslušných právnych predpisov na zabezpečenie uvedeného v predchádzajúcom. Zamestnanci alebo zástupcovia zamestnancov spolupracujú pri riešení problematiky bezpečnosti a ochrany zdravia so zamestnávateľom v zmysle § 8e citovaného Zákona č. 367/2001 Z.z. a tiež platného znenia Zákonníka práce.

2.8.	RIEŠENIE PROTIKORÓZNEJ OCHRANY A OCHRANY PROTI BLÚDIVÝM PRÚDOM

Protikorózna ochrana podzemných, nadzemných konštrukcií a vedení, a ochrana proti blúdivým prúdom bude riešená podľa platných STN.

2.10	STANOVENIE OCHRANNÝCH  PÁSIEM

V blízkosti ihriska   sa nachádzajú iné stavby- rodinné domy a prevádzkový objekt TJ.

Z juhozápadnej strany sa nachádza prevádzkový objekt p.č.1166/2, ktorý je od ihriska 53,4 m.

Zo severozápadnej strany je  RD ,p.č.1741- 65,9 m.

2.11	KOORDINAČNÉ OPATRENIA

V súčasnosti sa neuvažuje so súbežnou realizáciou inej výstavby v priestore alebo blízkosti stavby.

3. 	ZEMNÉ PRÁCE

V rámci zemných prác bude odobratá zemina, pre výkopy základových pätiek a pre výkopy obvodového pásu.

Projektant predpokladá takmer 100% využitie výkopu na násypy a terénne úpravy, na skládku bude vyvezené minimálne množstvo výkopu .

4.	 PODZEMNÁ VODA

Projekte sa predpokladá že podzemná voda nezasahuje základové konštrukcie.

5.	 VODOVOD A KANALIZÁCIA

Splašková voda ako aj vodovod  nie je riešená . Dažďová voda z ihriska bude zvedená priamo do vsaku pod ihriskom.

6.	 VYKUROVANIE A PRÍPRAVA TÚV

Neuvažuje sa.

7.	 ROZVODY ELEKTRICKEJ ENERGIE  A VONKAJŠÍ SYSTÉM OCHRANY PRED  BLESKOM

Objekt   sa napojí na verejnú el. sieť  novým napojením z jestvujúceho rozvádzača cez nový rozvádzač.

Elektroinštalácia a vonkajší systém ochrany pred bleskom je riešená v samostatnom projekte- Elektroinštalácia.

V Čadci, 01/2018	                                                                     Vypracoval : Ing. M. Kožák