Opis predmetu zákazky

# Položka 1. Čipová karta

Bezkontaktná čipová karta MF3 IC D41 určená pre poskytovateľov, s možnosťou kombinovať a podporovať viac aplikácií na jednej bezkontaktnej inteligentnej karte. Je plne v súlade s požiadavky na rýchly a bezpečný prenos údajov, flexibilnú organizáciu pamäte a interoperabilitu s existujúcou infraštruktúrou.

Bezkontaktná čipová karta vhodná pre rýchle a bezpečné riešenia v oblasti

- moderná verejná doprava

- prístupové systémy

- verejná správa

- mikroplatby v uzavretom platobnom systéme

- vernostné systémy

Základné vlastnosti karty

Pamäť veľkosť EEPROM [Byte]

MF3 IC D41				min. 4096

počet zápisových cyklov			min. 500 000

doba uchovania dát [roky]			min. 10

Organizácia pamäte

organizácia pamäte			flexibilný súborový systém

počet aplikácií				max 28

počet súborov v aplikácii			max 32

typy súborov				štandardný, záložný, hodnotový, lineárny, cyklický

identifikátor aplikácie			3 byte AID

RF interface

prenos dát				bezkontaktný prenos

napájanie				RF pole antény čítačky (bez batérie)

protokol					ISO/IEC 14443A-4

frekvencia [MHz]			13,56

komunikačná rýchlosť [kbit/s]		106, 212, 424, 848

komunikačná vzdialenosť [mm]		max. 100

Práca s dátami

autentifikácia				vzájomná autentifikácia

antikolízny mechanizmus			áno

integrita dát				16/32 bit CRC na fyzickej vrstve

protokol					ISO/IEC 7816-3 APDU

príkazy					ISO/IEC 7816-4

transakčnosť operácii s dátami		áno

Bezpečnosť

jedinečné výrobné číslo [Byte]		7

možnosť použiť náhodné ID		áno

vzájomná trojfázová autentifikácia	áno

autentifikácia podľa ISO/IEC 7816-4	áno

generátor náhodných čísiel		áno

prístupové kľúče				min. 1 master kľúč karty

max 14 kľúčov pre aplikáciu

prístupové práva				nastaviteľné pre každý súbor

DES/2K3DES/3K3DES			HW koprocesor

AES					HW koprocesor

certifikácia				CC EAL 4+

# Položka 2.  Páska pre potlač kariet

Farebná páska pre potlač kariet (karty v položke č.1) Výdatnosť jednej pásky min. 250 ks. obojstranne (500ks jednostranne).

CENOVÁ PONUKA

| Položka č. | Názov | Predpokladané množstvo/ks | Cena za 1 ks v EUR bez DPH | Celková cena v EUR bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Čipová karta | 15 000 |  |  |
| 2. | Páska pre potlač kariet | 60 |  |  |
| Celkovo |  |  |  |  |