PROJEKT  STAVBY PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA

CYKLOTURISTICKÝ PRÍSTREŠOK

ZUBROHLAVA - KMEŤOVKA

STAVBA: CYKLOTURISTICKÝ PRÍSTREŠOK ZUBROHLAVA - KMEŤOVKA

MIESTO STAVBY: KN-E PARCELA Č. 1203/1

KATASTRÁLNE ÚZEMIE ZUBROHLAVA

INVESTOR: OBEC ZUBROHLAVA, PLÁTENNÍCKA 464

029 43 ZUBROHLAVA

VYPRACOVAL : ALŠAK JK s.r.o., PROJEKTOVANIE STAVIEB

ORAVSKÉ NÁBREŽIE 155/23, 027 44 TVRDOŠÍN

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: J.KAVULJAK

DÁTUM: 04/2018

ZOZNAM  VÝKRESOV

Stavba: CYKLOTURISTICKÝ PRÍSTREŠOK ZUBROHLAVA, KMEŤOVKA

Zákazkové číslo: 04/2018

Architektúra

Por.č.              Názov výkresu                                                      Mierka          Formát A4

__________________________________________________________________________

- Zoznam výkresov

Technická správa  k projektovej dokumentácii

01.            Situácia                                                                        1:500                     2

02.             Pôdorys základov                                                         1:50                       2

03.             Pôdorys prízemia                                                         1:50                       2

04.             Pôdorys krovu                                                              1:50                       2

05.             Rez A-A                                                                        1:50                      2

06.             Rez  B-B                                                                       1:50                       2

07.             Pohľad severozápadný                                                 1:50                       2

08.             Pohľad severovýchodný                                               1:50                       2

SPRIEVODNÁ  SPRÁVA

1. Identifikačné údaje stavby

Názov stavby: Cykloturistický prístrešok v Zubrohlave - Kmeťovke

Miesto stavby : k.ú. Zubrohlava, KN – E parcela č. 1203/1

Okres:  Námestovo

Kraj: Žilinský

Charakter stavby: Dočasná stavba

Klasifikácia stavby: 2112

Investor stavby: Obec Zubrohlava, Plátennícka 464, 029 43 Zubrohlava

Vypracoval   : ALŠAK JK s.r.o. Tvrdošín, Oravské nábrežie 155/23

Zodpovedný projektant: Jozef Kavuljak,

2. Územie výstavby a základné údaje stavby

Stavba prístrešku je riešená ako samostatne stojaci objekt, ktorý bude osadený  v lokalite Kmeťovka, katastrálne územie Zubrohlava v nadmorskej výške          m.n.m.

3. Východiskové a geodetické podklady

Projekt stavby bol vypracovaný na základe objednávky investora a jeho podkladov.

Projektant pri vypracovaní projektovej dokumentácie zohľadnil požiadavky objednávateľa, ktoré boli vznesené pri výbere stavby.

Dispozičné a prevádzkové riešenie

Pôdorys prístrešku je obdĺžnikového tvaru rozmerov 6,00 x 20,00 m. Objekt má sedlovú strechu.

Hlavné stavebné konštrukcie

Základové konštrukcie sú navrhnuté ako základové pätky rozmerov 500x500 mm.

Na pätky bude použitý betón triedy EN 206-1 – C20/25 - XC2, XF2 (SK) - Cl 0,4 - Dmax16 - C2 vystužený výstužou B 500 B.

Tvar základov je zrejmý z výkresovej dokumentácie, časť architektúra.

Úroveň základovej škáry bude podľa teplotného pásma do nezamŕzanej hĺbky, resp. podľa hĺbky únosného podložia.

Konštrukcia krovu je navrhnutá ako hambálková sústava s klieštinami 50/160,  krokvami  hr.80/160 mm, pomúrnicami 150/150 mm.

Strešná krytina je navrhnutá drevený šindel

Drevené konštrukcie budú opatrené lazúrovacím lakom CHEMOLUX.

Technické vybavenie

Elektroinštalácia : neuvažuje sa

Technické parametre

- Zastavaná plocha                                              120,00 m²

- Obostavaný priestor                                         480,20m³

- Výška hrebeňa strechy  od úrovne /0,00/       3,917 m

- Sklon strechy                                                     15 st., 30 st.

4. Vplyv stavby na životné prostredie

Plánovanou výstavbou prístrešku nedôjde k žiadnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie.

5. Starostlivosť o životné prostredie

Pri vypracovaní projektovej dokumentácie boli zohľadnené ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. O vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. O priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 Zb. O správnom konaní, vyhlášky MŽP SR č. 100/2005, ktorou sa ustanovujú podrobnosti O zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, zákona č. 394/2009 z 01.11. 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z.z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, zákon č. 525/2003 Z.z. O štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška MV SR č. 96/2004.

Dodávateľ stavebných prác je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizácii stavebných prác. Aby po dobu realizácie nedochádzalo k porušovaniu životného prostredia okolia stavby, bude nutné dodržiavať nasledovné opatrenia zo strany dodávateľa:

- dbať, aby neboli devastované okolité plochy,

- dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia, vodných zdrojov, tokov a plôch,

- pri výjazde vozidiel a mechanizmov zo staveniska zabezpečovať ich čistenie

- stavebný a ostatný odpad, ktorý vznikne pri prácach na realizácii stavebného objektu podľa projektovej dokumentácie ukladať na riadené skládky, likvidovať a nakladať s nimi v zmysle zákona č. 409/2006 O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 273/2001 Z.z. O autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovení osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb, vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 a vyhlášky MŽP SR „O kategorizácii odpadov“ č. 284/2001

Pri manipulácii s odpadmi treba dodržiavať všetky platné legislatívne opatrenia pre manipuláciu a nakladanie s odpadmi.

Všetky stavebné práce budú vykonávane spôsobilým dodávateľom, ktorý musí zabezpečiť po prevzatí staveniska od investora priebežnú likvidáciu odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby. Táto požiadavka bude súčasťou zmluvy medzi investorom a dodávateľom stavebných prác.

| Kód odpadu | Názov odpadu | Kategória odpadu | Materiál. Bilancia (kg) | Likvidácia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 02 | Obaly z plastov | ostatný | 0,2 |  | miestna skládka |
| 15 01 03 | Obaly z dreva | ostatný | 70 |  | miestna skládka |
| 17 04 05 | Kovy | ostatný | 5 |  | zberňa šrotu |
| 17 09 04 | Zmiešané odpady zo stavieb a demolácii, iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 | ostatný | 100 |  | miestna skládka |

TECHNICKÁ  SPRÁVA

1. Identifikačné údaje stavby

Názov stavby: Cykloturistický prístrešok v Zubrohlave - Kmeťovke

Miesto stavby : k.ú. Zubrohlava, KN – E parcela č. 1203/1

Okres:  Námestovo

Kraj: Žilinský

Charakter stavby: Dočasná stavba

Klasifikácia stavby: 2112

Investor stavby: Obec Zubrohlava, Plátennícka 464, 029 43 Zubrohlava

Vypracoval   : ALŠAK JK s.r.o. Tvrdošín, Oravské nábrežie 155/23

Zodpovedný projektant: Jozef Kavuljak,

1. Zemné práce

Podľa podmienok stavebného povolenia sa pred zahájením zemných prác objekt prístrešku  vytýči lavičkami. Tak isto sa zreteľne označí výškový bod, od ktorého sa budú určovať všetky príslušné výšky.

Samotné výkopové práce sa doporučujú prevádzať strojne a tesne pred betonážou  základových pätiek je potrebné ručné začistenie až na základovú škáru.

Vyťaženú zeminu je potrebné odviesť na vopred určenú skládku,  na stavenisku sa ponechá iba zemina určená na spätné zásypy.

Pri odhalení základovej škáry je potrebné prizvať statika a posúdiť základové pomery podložia. V prípade, že  sa preukážu nevhodné základové pomery, je potrebné prehodnotiť spôsob zakladania stavby.

Výkopové jamy je potrebné podľa potreby zapažiť a dbať o BOZ. Výkopy sa premerajú a prevedú podľa stavebného výkresu Základy /č. výkresu 02/.  Spätné zásypy pod konštrukciami je potrebné zhutniť na únosnosť 0.25 MPa.

2. Základy

Výkopy  pre základové pätky sa musia ihneď vybetónovať.

Základové pätky pod nosnými stĺpmi sú z prostého betónu C 16/20 konštrukčne vystužené. Rozmer základových pätiek je 500x500 mm.

Podklad  základových pätiek tvorí dostatočne zhutnené štrkové lôžko min. hrúbky 150 mm.

Úroveň základovej škáry bude podľa teplotného pásma do nezamŕzanej hĺbky, resp. podľa hĺbky únosného podložia.

Na pozemku nebol zatiaľ vykonaný inžiniersko-geologický prieskum, tak pri návrhu základových konštrukcií sa uvažovalo so zeminou s parametrom únosnosti

R dt,min=250 kPa a nepredpokladá sa prítomnosť podzemnej vody v úrovní základovej škáry.

V projekte sa predpokladá, že max. hladina podzemnej  vody nebude zasahovať do základových konštrukcií. Základy pod všetky zvislé konštrukcie treba zamerať a previesť podľa výkresu Základov  / výkr.č.02/ .

3. Zvislé konštrukcie

Celá stavba je tvorená drevenými konštrukčnými prvkami.

Zvislé nosné prvky tvoria hranoly štvorcového prierezu 150x150 mm. Tieto stĺpy budú v spodnej časti kotvené do základových pätiek pomocou oceľových profilov.

4. Zastrešenie

Drevené krokvy prierezu 80/160 mm budú ukladané na drevené pomúrnice prierezu 150/150mm. Kvôli zachyteniu vodorovnej reakcie je potrebné krokvy kotviť ku pomúrniciam okrem  tradičného detailu (osadenie krokvy do „sedla“ v pomúrnici a prichytením klincom) aj dvojicou oceľových príložiek tvaru L, ktoré budú priskrutkované ku krokve a zároveň aj ku pomúrnici. Maximálna osová vzdialenosť krokiev je 0,928 mm. Krokvy sú vo vrchole navzájom spájané preplátovaním.  Klieštiny prierezu 2x50/160 mm budú ku krokvám pripojene pomocou oceľových svorníkov v kombinácií s klincovými spojmi. Klieštiny budú uložené na pomurniciach. Klieštiny je nutne „zavesiť “ ku vrcholu krokiev pomocou drevených stĺpikov prierezu 80/160mm.

Stuženie konštrukcie krovu  prístrešku bude zabezpečené priestorovou tuhosťou dreveného krovu a doskovým záklopom stropnej roviny. Prvky krovu treba chrániť ochrannými prostriedkami dostupnými dodávateľovi (hniloba, plieseň, požiar...). Tvar konštrukcie krovu, ako i rozmery jednotlivých prvkov sú zrejmé z výkresovej časti projektovej dokumentácie, časť architektúra.

Strešná krytina je navrhnutá ako drevený šindel.

5. Povrchové úpravy

Všetky klampiarske výrobky sa natrú 1x náterom AVAKRYL U 2053 a 2x polyuretánovým lakom U 1051.

Konštrukcie a práce PSV

1. Izolácie strešné

Strešná konštrukcia je proti poveternostným vplyvom chránená strešnou krytinou.

2. Konštrukcie klampiarske

Pododkvapové žľaby a zvody vrátane doplnkov sú vyrobené z pozinkovaného oceľového plechu hr. 0,7 mm, ktorý po zaoxidovaný treba natrieť vonkajšou krycou farbou na kov v 2-3 vrstvách. Dažďové žľaby a zvody sú navrhnuté ako systém RUUKKI 150/100 (je možné použiť aj plastové zladené s farbou náteru drevenej konštrukcie).  Spoje jednotlivých prvkov musia byť prevedené vodotesne.

Technické vybavenie

Elektroinštalácia

Táto projektová dokumentácia neuvažuje s el. rozvodmi.

V prípade realizácie el. zásuvkových a svetelných rozvodov je nutné vypracovať projektovú dokumentáciu el. rozvodov.

Vykurovanie

Neuvažuje sa.

Zdravotechnika

Neuvažuje sa.

ZÁVER

Pri realizácii navrhnutých stavebných prác je potrebné dodržiavať platné legislatívne predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, ako aj požiarnej ochrany. Práce aj pracovisko musia byť zaistené pred prípadným vznikom úrazu, porúch a havárii technických zariadení. Stavenisko treba oplotiť a ostatné súvisiace objekty i prekážky treba označiť v zmysle uvedených predpisov výstražnými tabuľkami, značkami a svetelnou signalizáciou v zmysle STN 34 3510.

Vykonávaním stavebných prác môžu byť poverení len pracovníci s platným oprávnením pre činnosti vyžadujúce oprávnenie, u ostatných musia byť poverení organizáciou.

Neoddeliteľnou súčasťou BOZ a hygieny pracovného prostredia je zásada dodržanie čistoty a poriadku na pracovisku. Pred začatím stavebných prác musia byť pracovníci poučení o podmienkach bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, zaškolení na vykonávanie prác a musia byť vybavení potrebnými OOPP.

UPOZORNENIE

Táto projektová dokumentácia je vyhotovená len pre účely stavebného konania súvisiaceho s vydaním stavebného povolenia. Pre samotnú realizáciou stavby je potrebné vypracovať podrobnejšiu projektovú dokumentáciu - realizačný projekt (viď. § 66 ods. 3 písm. a/ a g/, Zákona č. 50/1976 Zb. /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov), ktorá bude  obsahovať podrobné výkresy s prestupmi konštrukcií, detaily atď..

V Tvrdošíne                                                                                                        04/2018